附件2

重大危险源的辨识指标计算方法

1.生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

a)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式(1)计算，若满足式(l)，则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q1/Q1+……+qn/Qn　　　　　………………（1）

式中：

S　　　　　　　——辨识指标；

q1，q2，…，qn　——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨(t)；

Q1，Q2，…，Qn　——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。

2.危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

3.对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

4.危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识，具体见表l和表2。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB30000.2、GB30000.3，GB30000.4、GB30000.5、GB30000.7、GB30000.8、GB30000.9、GB30000.10、GB30000.11、GB30000.12、GB30000.13、GB30000.14、GB30000.15、GB30000.16、GB30000.18的规定进行分类。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

5.危险化学品临界量的确定方法如下：

a)在表l范围内的危险化学品，其临界量应按表1确定；

b)未在表l范围内的危险化学品，应依据其危险性，按表2确定其临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，应按其中最低的临界量确定。

表1：危险化学品名称及其临界量

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 液氨；氨气 | 7664-41-7 | 10 |
| 2 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 1 |
| 3 | 二氧化氮 |  | 10102-44-0 | 1 |
| 4 | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | 7446-9-5 | 20 |
| 5 | 氟 |  | 7782-41-4 | 1 |
| 6 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 0.3 |
| 7 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 | 10 |
| 8 | 甲醛（含量>90%） | 蚁醛 | 50-00-0 | 5 |
| 9 | 磷化氢 | 磷化三氢；膦 | 7803-51-2 | 1 |
| 10 | 硫化氢 |  | 7783-6-4 | 5 |
| 11 | 氯化氢（无水） |  | 7647-01-0 | 20 |
| 12 | 氯 | 液氯；氯气 | 7782-50-5 | 5 |
| 13 | 煤气(CO，CO和H2、CH4的混合物等） |  |  | 20 |
| 14 | 砷化氢 | 砷化三氢、胂 | 7784-42-1 | 1 |
| 15 | 锑化氢 | 三氢化锑；锑化三氢；月弟 | 7803-52-3 | 1 |
| 16 | 硒化氢 |  | 7783-7-5 | 1 |
| 17 | 溴甲烷 | 甲基溴 | 74-83-9 | 10 |
| 18 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢；2-羟基异丁腈；氰丙醇 | 75-86-5 | 20 |
| 19 | 丙烯醛 | 烯丙醛；败脂醛 | 107-02-8 | 20 |
| 20 | 氟化氢 |  | 7664-39-3 | 1 |
| 21 | 1-氯-2，3-环氧丙烷 | 环氧氯丙烷（3-氯-1，2-环氧丙烷） | 106-89-8 | 20 |
| 22 | 3-溴-1，2-环氧丙烷 | 环氧溴丙烷；溴甲基环氧乙烷；表溴醇 | 3132-64-7 | 20 |
| 23 | 甲苯二异氰酸酯 | 二异氰酸甲苯酯；TDI | 26471-62-5 | 100 |
| 24 | 一氯化硫 | 氯化硫 | 10025-67-9 | 1 |
| 25 | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 1 |
| 26 | 三氧化硫 | 硫酸酐 | 7446-11-9 | 75 |
| 27 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 20 |
| 28 | 溴 | 溴素 | 7726-95-6 | 20 |
| 29 | 乙撑亚胺 | 吖丙啶；1-氮杂环丙烷；氮丙啶 | 151-56-1 | 20 |
| 30 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | 0.75 |
| 31 | 叠氮化钡 | 叠氮钡 | 18810-58-7 | 0.5 |
| 32 | 叠氮化铅 |  | 13421-46-9 | 0.5 |
| 33 | 雷汞 | 二雷酸汞；雷酸汞 | 628-86-4 | 0.5 |
| 34 | 三硝基苯甲醚 | 三硝基茴香醚 | 28653-16-9 | 5 |
| 35 | 2，4，6-三硝基lll苯 | 梯恩梯；TNT | 118-96-7 | 5 |
| 36 | 硝化甘油 | 硝化丙三醇；甘油三硝酸酯 | 55-63-0 | 1 |
| 37 | 硝化纤维素[干的或含水（或乙醇）<25%] | 硝化棉 | 9004-70-0 | 1 |
| 38 | 硝化纤维素（未改型的，或增塑的，含增塑剂<18%） |  |  | 1 |
| 39 | 硝化纤维素（含乙醇≥25%） |  |  | 10 |
| 40 | 硝化纤维素（含氮≤12.6%） |  |  | 50 |
| 41 | 硝化纤维素（含水≥25%） |  |  | 50 |
| 42 | 硝化纤维素溶液（含氮量≤l2.6/%，含硝化纤维素≤55%） | 硝化棉溶液 | 9004-70-0 | 50 |
| 43 | 硝酸铵（含可燃物>0.2%，包括以碳计算的任何有机物，但不包括任何其他添加剂） |  | 6484-52-2 | 5 |
| 44 | 硝酸铵（含可燃物≤0.2%） |  | 6484-52-2 | 50 |
| 45 | 硝酸铵肥料（含可燃物≤0.4%） |  |  | 200 |
| 46 | 硝酸钾 |  | 7757-79-1 | 1000 |
| 47 | 1，3-丁二烯 | 联乙烯 | 106-99-0 | 5 |
| 48 | 二甲醚 | 甲醚 | 115-10-6 | 50 |
| 49 | 甲烷，天然气 |  | 74-82-8（甲烷）8006-14-2（天然气） | 50 |
| 50 | 氯乙烯 | 乙烯基氯 | 75-01-4 | 50 |
| 51 | 氢 | 氢气 | 1333-74-0 | 5 |
| 52 | 液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物） | 石油气（液化的） | 68476-85-7；74-98-6（丙烷）；106-97-8（丁烷） | 50 |
| 53 | 一甲胺 | 氨基甲烷；甲胺 | 74-89-5 | 5 |
| 54 | 乙炔 | 电石气 | 74-86-2 | 1 |
| 55 | 乙烯 |  | 74-85-1 | 50 |
| 56 | 氧（压缩的或液化的） | 液氧；氧气 | 7782-44-7 | 200 |
| 57 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | 50 |
| 58 | 苯乙烯 | 乙烯苯 | 100-42-5 | 500 |
| 59 | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 500 |
| 60 | 2-丙烯腈 | 丙烯腈；乙烯基氰；氰基乙烯 | 107-13-1 | 50 |
| 61 | 二硫化碳 |  | 75-15-0 | 50 |
| 62 | 环己烷 | 六氢化苯 | ll0-82-7 | 500 |
| 63 | 1，2-环氧丙烷 | 氧化丙烯；甲基环氧乙烷 | 75-56-9 | 10 |
| 64 | 甲苯 | 甲基苯；苯基甲烷 | 108-88-3 | 500 |
| 65 | 甲醇 | 木醇；木精 | 67-56-1 | 500 |
| 66 | 汽油（乙醇汽油、甲醇汽油） |  | 86290-81-5（汽油） | 200 |
| 67 | 乙醇 | 酒精 | 64-17-5 | 500 |
| 68 | 乙醚 | 二乙基醚 | 60-29-7 | 10 |
| 69 | 乙酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 500 |
| 70 | 正已烷 | 已烷 | 110-54-3 | 500 |
| 71 | 过乙酸 | 过醋酸；过氧乙酸；乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 10 |
| 72 | 过氧化甲基乙基酮 （10%<有效氧含量≤10.7%，含A型稀释剂≥48%） |  | 1338-23-4 | 10 |
| 73 | 白磷 | 黄磷 | 12185-10-3 | 50 |
| 74 | 烷基铝 | 三烷基铝 |  | 1 |
| 75 | 戊硼烷 | 五硼烷 | 19624-22-7 | 1 |
| 76 | 过氧化钾 |  | 17014-71-0 | 20 |
| 77 | 过氧化钠 | 双氧化钠；二氧化钠 | 1313-60-6 | 20 |
| 78 | 氯酸钾 |  | 3811-4-9 | 100 |
| 79 | 氯酸钠 |  | 7775-9-9 | 100 |
| 80 | 发烟硝酸 |  | 52583-42-3 | 20 |
| 81 | 硝酸（发红烟的除外，含硝酸>70%） |  | 7697-37-2 | 100 |
| 82 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | 506-93-1 | 50 |
| 83 | 碳化钙 | 电石 | 75-20-7 | 100 |
| 84 | 钾 | 金属钾 | 7440-9-7 | 1 |
| 85 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 10 |

表2　未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量

| 类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量／t |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康危害 | J （健康危害性符号） | — | — |
| 急性毒性 | Jl | 类别1，所有暴露途径，气体 | 5 |
|  | J2 | 类别1，所有暴露途径，固体、液体 | 50 |
|  | J3 | 类别2、类别3，所有暴露途径，气体 | 50 |
|  | J4 | 类别2、类别3，吸入途径，液体（沸点≤35℃） | 50 |
|  | J5 | 类别2，所有暴露途径，液体（除J4外）、固体 | 500 |
| 物理危险 | W （物理危险性符号） | — | — |
| 爆炸物 | Wl.l | —不稳定爆炸物 —1.1项爆炸物 | 1 |
|  | W1.2 | 1.2、1.3、1.5、1.6项爆炸物 | 10 |
|  | Wl.3 | 1.4项爆炸物 | 50 |
| 易燃气体 | W2 | 类别1和类别2 | 10 |
| 气溶胶 | W3 | 类别1和类别2 | 150（净重） |
| 氧化性气体 | W4 | 类别1 | 50 |
| 易燃液体 | W5.1 | —类别1 —类别2和3，工作温度高于沸点 | 10 |
|  | W5.2 | —类别2和3．具有引发重大事故的特殊工艺条件 包括危险化工工艺、爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6MPa等 | 50 |
|  | W5.3 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | 1000 |
|  | w5.4 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | A型和B型自反应物质和混合物 | 10 |
|  | W6.2 | C型、D型、E型自反应物质和混合物 | 50 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | A型和B型有机过氧化物 | 10 |
|  | W7.2 | C型、D型、E型、F型有机过氧化物 | 50 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 类别1自燃液体 类别1自燃固体 | 50 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 类别1 | 50 |
|  | W9.2 | 类别2、类别3 | 200 |
| 易燃固体 | W10 | 类别1易燃固体 | 200 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 类别1和类别2 | 200 |